中国科学技术大学

专业学位研究生学位申请成果开题报告

学位申请成果题目:面向生理自适应的智能心室辅助装置控制系统研发

学生姓名:			     陈良柱

学生学号:			     SA24218045

校内导师:			     赵刚

第二导师:			     （选填）

实践导师:			     解启莲

所在院系:			     先进技术研究院

专业类别:			     电子信息

专业领域:			     控制工程

填表日期:			     2025.12.22

中国科学技术大学研究生院培养处

二零二五年三月  制表

说  明

- 学位申请成果的开题报告是保证研究生培养质量的一个重要环节，为了加强对研究生培养的过程管理，规范其学位申请成果的开题报告，特制此表。

- 学位申请成果开题报告，应该在学位授予点或培养单位组织的学术报告会上报告，听取意见，论证后再填写此表。

- 此表经导师签字后，交培养单位研究生教学管理办公室存档。

- 研究生在提交学位申请时，必须提交该学位申请成果开题报告。

一、简况

| 研究生简况 | 姓 名 |  | 陈良柱 |  |  | 学 号 | SA24218045 | 性 别 | 男 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 培养方式 |  | 全日制 □ 非全日制 |  |  |  |  |  |  |
| 专业学位 硕士 |  | 专题研究类论文 □ 调研报告 □ 案例分析报告 □ 产品设计（作品创作） □ 方案设计 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 专业学位 博士 |  | 学位论文申请：□ 专题研究类论文 实践成果申请：□ 重大装备 □ 仪器设备 □ 其他硬件产品 □ 软件产品 □ 设计方案 □ 技术标准 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学位申请成果题目 |  | 中 文 |  |  | 面向生理自适应的智能心室辅助装置控制系统研发 |  |  |  |  |
|  |  | 英 文 |  |  | Development of an Intelligent Control System for Physiologically Auto-Adaptive Ventricular Assist Devices |  |  |  |  |
| 学位申请成果摘要和关键词 | 摘 要 | 在全球人口老龄化背景下，终末期心衰患者数量持续攀升，心室辅助装置（VAD）已成为关键的治疗手段。然而，现有临床VAD多采用恒定泵速控制模式，难以根据患者的运动或静息状态进行动态调节，且缺乏对个体生理差异的适应性。这种控制方式不仅限制了治疗效果，还显著增加了抽吸、反流和溶血等严重并发症的风险。 针对上述瓶颈，本研究旨在设计并实现一套面向生理自适应的VAD智能控制系统。基于深度强化学习技术，本课题提出了一种新型Actor-Critic控制策略。该策略构建了CNN-Transformer混合神经网络架构，旨在利用CNN提取生理信号的局部特征，并结合Transformer捕获长程时序依赖关系的优势，实现对患者复杂生理状态的精准感知与泵速的自适应调节。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关 键 词 | 关键词数量三至五个，主题词之间空一格（英文用“ / ”分隔） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中文 |  | 心室辅助装置 自适应控制 深度强化学习 卷积神经网络 Transformer模型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 英文 |  | Ventricular Assist Device/Adaptive Control/Deep Reinforcement Learning/Convolutional Neural Network/Transformer |  |  |  |  |  |
| 选 题 来 源 | 国家重点研发计划-2024YFC2421900新一代智能主动脉内球囊反搏系统的研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、选题依据

1. 研究意义 当前，利用人工智能解决复杂生理系统的控制问题已成为生物医学工程领域的主流研究热点。人体心血管系统具有高度非线性、时变性和个体差异性，传统的PID控制或基于规则的控制方法难以建立精确的数学模型。本研究采用深度强化学习，结合CNN与Transformer的混合架构，探索数据驱动的无模型控制方法在生理调节中的应用潜力。这不仅处于当前智能医疗算法研究的前沿，也为解决生理信号处理与复杂系统控制提供了新的理论视角。 2. 国内外研究现状 VAD 作为终末期心衰治疗的有效手段，其控制策略的研究经历了从恒定转速到自适应控制的演进过程。目前，国内外在VAD控制领域已取得了一定成果，但距离实现完全智能化的仿生控制仍存在关键技术瓶颈。 (1) 传统控制方法现状 在现有的临床实践中，主流VAD系统主要采用恒定转速控制模式[1]。尽管该模式简单可靠，但无法响应患者日常活动中的生理需求变化[2]，比如从静息转为运动，也无法兼顾不同患者之间的个体差异性[3]。 为解决这一问题，Takuya Nishikawa等人[4]使用闭环反馈控制维持左心室压力，构建了总灌注压力下泵速度到左心室收缩压的传递函数。Milad Azizkhani等人[5]提出了一种模糊控制器，使用脉动比率（Pulsatility Ratio, PR）作为控制指标，旨在提高控制器的响应速度、解决模糊逻辑调参难题。Hongtao Liu等人[6]提出了一种基于心脏指数（Cardiac Index, CI）的心血管系统模型、压力感受器反射模型和模糊控制耦合模型，估算泵流量和左心室压力。Mohsen Bakouri等人[7]基于弗兰克-斯塔林机制控制策略预设了一组前负荷​与目标泵流量​理想关系的控制线，并采用比例-积分控制器调节控制线间梯度角以获得目标流量。 这类方法通常基于集总参数模型，旨在将控制指标维持在预设范围内。然而，由于人体循环系统具有高度的非线性和时变特性，依赖固定参数难以有效应对复杂的生理扰动，导致系统的抗干扰能力相对有限。此外，仅针对单一指标进行控制，往往无法充分满足实际生理灌注的需求。而在需要协调多控制目标时，传统方法在参数整定与权衡方面也面临较大困难。 (2) 基于人工智能的控制策略现状 近年来，随着人工智能技术的发展，数据驱动的控制方法逐渐成为研究热点。 Fetanat Fard Haghighi[8]提出了一种哈里斯鹰优化器算法优化的循环神经网络（RNN）方法，用于分类异常和正常的肺动脉楔压。该研究解决了生理信号处理中的特征提取与参数优化问题。肺动脉楔压是评估心衰程度的关键指标。通过哈里斯鹰算法优化RNN，提升了对心衰生理状态识别的准确性。但是这种方法更倾向于静态诊断或分类，而非闭环动态控制[9]。虽然它能识别异常状态，但如何根据识别出的状态实时调整泵速，该研究并未给出完整的控制律。 Mohsen Bakouri等人[10]提出了一种基于极点配置和滑模控制的控制器，并使用全连接神经网络动态地补偿控制系统中的未知项。但是，滑模控制固有的震荡问题可能对泵速稳定性产生负面影响，增加溶血风险[11]；而且，全连接神经网络缺乏对时序生理信号空间和时空特征的深度挖掘。 Masoud Fetanat等人[12]提出了一种基于CNN的无传感器模型，利用每个心动周期中泵流量峰值前600个采样点估计左心室前负荷；并通过最小化一个包含期望输出与实际输出误差以及控制输入变化量的代价函数，计算泵速。实验结果证明所提出的CNN模型能够非常准确地估计前负荷，在测试集上的总体相关系数为0.97。 Diego Fernández Zapico等人[13]提出了基于近端策略优化（PPO）强化学习算法的控制器，并使用多层感知器作为Actor网络和Critic网络，以平均流量指标作为奖励函数。PPO算法将KL 散度的限制放进了目标函数，有效地限制了训练过程中策略更新的激进程度。但是，多层感知器的表征能力有限；使用单一的平均流量指标无法充分体现DRL控制器在自适应性和安全性方面的核心优势。 Yuyang Shi等人[14] 提出了基于深度确定性策略梯度（DDPG）强化学习算法的控制器，并整合了长短期记忆（LSTM）网络。其奖励函数设计旨在平衡血液动力学稳定性、脉动波形相似性。LSTM虽然通过门控机制改善了RNN的梯度问题，但长期记忆通道容量有限，随着序列增长仍可能丢失早期信息[15]。 Te Li等人[16]提出了一种基于改进的TD3算法的控制器，其核心是将策略网络中的Actor网络和Critic网络中的全连接层替换为能效更高的加法网络（AdderNet），从而显著降低计算能耗。但对于为何仅全连接层替换会导致算法不收敛，以及为何层归一化（LN）和输出层加权是有效解决方案的根本原因，缺乏深入的理论分析和消融实验支撑。 总之，上述三项基于深度强化学习的控制策略，Actor网络和Critic网络的架构设计没有兼顾提取生理信号的局部特征和长程时序依赖关系的能力；在奖励函数的设计上，没有涵盖全部心脏生理指标，对避免相关并发症的考虑不够全面。 3. 选题的先进性和实用性 (1) 选题的先进性 控制范式的代际演进：不同于传统的基于规则，如PID、模糊控制，或简化数学模型的控制方法，本研究采用了DRL。这种无模型的数据驱动方法，能够有效解决人体心血管系统高度非线性、时变性及个体差异大导致的建模难题，代表了医疗器械智能化的主流趋势。 (2) 选题的实用性 在全球老龄化及终末期心衰患者持续攀升的背景下，开发具备自主调节能力的 VAD 系统，对于缓解优质医疗资源稀缺、降低后期维护成本具有显著的社会经济价值。 本课题依托国家重点研发计划（2024YFC2421900），研究成果为国产高端心室辅助装置的智能化升级提供了核心算法储备，具有明确的产业化应用前景。 4. 技术难度 (1) 复杂非线性生理环境的精确表征：如何利用 CNN-Transformer 架构在高噪声的生理信号中，精准提取能反映患者当前血流动力学状态的核心特征，并平衡局部瞬时特征与长程时序依赖，具有极高的建模难度。 (2) 强化学习的多目标奖励函数设计：奖励函数的设计需要高度融合心脏生理学知识。如何将血流动力学稳定性、代谢需求、防抽吸、防反流等多个互斥目标转化为数学激励，并保证控制策略在各种极端边界条件下均能收敛且安全。 5. 工作量 (1) 生理环境模拟平台的构建：需要调试参数，以模拟不同心衰程度、不同运动强度下的生理响应 (2) 深度强化学习算法的开发与调优：编写基于 Actor-Critic 框架的控制程序，实现 CNN 与 Transformer 模块的融合。需要进行训练迭代，并针对算法不收敛或梯度爆炸问题进行大量的代码重构与逻辑优化。 (3) 多方案对比验证与消融实验：验证 CNN-Transformer模型的优越性。需要模拟传感器故障或突发心律失常下的表现。需要拆分 CNN 和 Transformer 模块，定量分析各组件对控制效果的贡献度。 - RAJAGOPALAN N, BORLAUG B, BAILEY A, et al. Practical guidance for hemodynamic assessment by right heart catheterization in management of heart failure[J]. J Am Coll Cardiol HF, 2024, 12(7): 1141–1156. - FERNÁNDEZ-ZAPICO D, PEIRELINCK T, DECONINCK G, et al. Physiological control for left ventricular assist devices based on deep reinforcement learning[J]. Artificial Organs, 2024, 48(12): 1418-1429. - GROSS C, FRESIELLO L, MOSCATO F. Physiological control of left ventricular assist devices: a review of the past, present, and future[J]. IEEE Reviews in Biomedical Engineering, 2022, 15: 187–202. - NISHIKAWA T, et al. Automated control of Impella maintains optimal left ventricular unloading during periods of unstable hemodynamics and prevents myocardial damage in acute myocardial infarction[J]. International Journal of Cardiology, 2024, 410: 132244. - AZIZKHANI M, CHEN Y. Supervised adaptive fuzzy control of LVAD with pulsatility ratio modulation[C]. 2022 IEEE 18th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE). Mexico City: IEEE, 2022: 2429–2434. - LIU H, GUAN A, XING F, et al. Cardiac index adaptive physiological control system for continuous-flow left ventricular assist device[J]. Expert Systems with Applications, 2024, 291: 128536. - BAKOURI M, ALASSAF A, ALSHAREF K, et al. An optimal H-infinity controller for left ventricular assist devices based on a Starling-like controller: a simulation study[J]. Mathematics, 2022, 10(5): 731. - FETANAT FARD HAGHIGHI M. Deep learning methods for the estimation of preload and physiological control of heart assist devices[D]. Sydney: University of New South Wales, 2021. - WILLARD J D, JIA X, XU S, et al. Integrating physics-based modeling with machine learning: a survey[J]. ACM Computing Surveys, 2022, 55(4): 1-37. - BAKOURI M. An advanced physiological control algorithm for left ventricular assist devices[J]. Applied System Innovation, 2023, 6(6): 97. - WANG S, TENG Y, PERDIKARIS P. Understanding and mitigating gradient pathologies in physics-informed neural networks[J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 2021, 43(5): A3055-A3081. - FETANAT M, STEVENS M, HAYWARD C, et al. A sensorless control system for an implantable heart pump using a real-time deep convolutional neural network[J/OL]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2021, 68(10): 3029-3038[2021-09-20]. - FERNÁNDEZ-ZAPICO D, PEIRELINCK T, DECONINCK G, et al. Physiological control for left ventricular assist devices based on deep reinforcement learning[J/OL]. Artif Organs, 2024, 48(12): 1418-1429[2024-09-17]. - SHI Y Y, XU Z K, CHEN C H, et al. Enhancing cardiac hemodynamic and pulsatility in heart failure via deep reinforcement learning: an in-silico and in-vitro validation study of percutaneous ventricular assist devices[J/OL]. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2025, 270: 108975. - GERS F A, SCHMIDHUBER J, CUMMINS F. Learning to forget: continual prediction with LSTM[J]. Neural Computation, 2000, 12(10): 2451-2471. - LI T, CUI W B, LIU X J, et al. A physiological control system for pulsatile ventricular assist device using an energy-efficient deep reinforcement learning method[J/OL]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2023, 72: 000001-000010[2023-01-01].

三、研究的创新之处

1. 提出一种基于CNN-Transformer的Actor-Critic强化学习模型 利用1D-CNN强大的局部特征提取能力，精准捕捉压力和流量波形中的瞬时异常，比如抽吸先兆的微小扰动；同时结合Transformer的多头自注意力机制，高效建模心动周期的长程时序依赖关系。 2. 提出一种VAD领域的多目标奖励函数 设计包含维持正常的平均动脉压、避免抽吸、反流和溶血的综合奖励函数，引导智能体在满足生理需求的同时避免并发症的发生。

四、研究方法与技术路线

1. 拟采用的设计方法 (1) 控制算法设计：采用基于 Actor-Critic 框架 的深度强化学习算法。 (2) 奖励函数设计：设计生理性灌注以及避免抽吸、反流、溶血的多因子奖励函数，将医学临床经验转化为数学约束。 2. 技术路线 第一阶段：体外模拟循环装置搭建与校准 调试体外循环平台的顺应性室和阻力阀，模拟人体外周阻力和血管弹性。 第二阶段：基于离线数据的初步建模 通过手动调节 MCL 参数，采集不同工况下的海量原始数据。在离线状态下初步训练 CNN-Transformer 模型，使其具备基本的生理状态分类和特征提取能力。 第三阶段：体外模拟循环装置上进行在线强化学习训练。 第四阶段：模型的嵌入式硬件部署：在高性能嵌入式计算平台部署模型。 3. 可行性分析 (1) 算法成熟度：Actor-Critic 是强化学习中处理连续控制问题的经典框架；CNN 与 Transformer 在时序信号处理领域已有大量成功应用，证明了其在非线性特征提取上的卓越性能。 (2) 平台真实性： 相比计算机仿真，体外模拟循环装置具备真实的流体动力学特性、管道惯性及传感器噪声。 (3) 设备支持： 实践基地已具备量产的VAD原型机，完整的VAD生产线，高精度微型光纤压力传感器，多种型号的VAD导管泵。

五、预期成果

1. 一套能够自适应调节泵速的智能心室辅助装置控制系统 2. 硕士学位论文一篇

六、已取得的与学位申请成果研究内容相关的成果

1. 成功搭建体外模拟循环水力实验平台，并实现使用MCS Test System上位机软件监测实验平台数据

七、研究计划与进度安排

第一阶段：理论学习与方案设计 2025年8月至2025年11月 1. 深入阅读近5年内VAD领域的综述和高质量论文，掌握背景知识。 2. 深入调研VAD自适应控制的国内外发展现状，重点关注用于实现脉动性恢复和生理自适应的各类控制策略。 第二阶段：仿真平台搭建与算法分析 2026年12月至2026年1月 1. 搭建具有一定保真度的仿真平台。 2. 在仿真平台中初步验证各种技术方案的可行性。 第三阶段：物理平台验证与系统迭代 2026年2月至2026年8月 1. 学习电机的嵌入式控制，学习单片机的嵌入式编程。 2. 搭建模拟血管顺应性、弹性与粘滞力的模拟循环水力实验平台。 3. 复现经典的和先进的控制系统案例，收集整理生理参数，构建​​用于模型训练的​​数据集。 4. 训练模型并部署到嵌入式硬件，根据实验结果迭代优化模型架构。 第四阶段：动物实验与成果总结 2026年9月至2027年2月 1. 在取得伦理许可后，开展动物实验，验证控制系统的最终性能。 2. 整理全部实验数据，撰写学术论文。 3. 撰写硕士学位论文。